青岛海花植物油有限公司

压榨花生油生产项目（一期）

竣工环境保护验收意见

2020年8月26日，青岛海花植物油有限公司根据“压榨花生油生产项目（一期）”竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

青岛海花植物油有限公司位于胶州市胶西镇西门村北，总占面积2000m2，主要进行花生油、大豆油、玉米油的分装调和。《青岛海花植物油有限公司植物油加工项目环境影响登记表》于 2018 年 4月23日取得备案（备案号：201837028100000892）。

压榨花生油生产项目位于青岛海花植物油有限公司厂区北侧车间内，总占地面积300m2，建筑面积300m2，主要包括车间1座（1F），项目从事压榨花生油生产，主要生产设备有轧胚机、蒸炒锅、压榨机、提升机、板框过滤机等，主要原辅材料为花生米31500吨/年，导热油1.5吨/年，年产花生油12000 吨。

（二）建设过程及环保审批情况

2019年7月，湖北黄环环保科技有限公司编制了《青岛海花植物油有限公司压榨花生油生产项目环境影响报告表》，并于同月取得青岛市生态环境局胶州分局批复（胶环审[2019]456号）。

项目于2019年8月开工建设，2019年12月建成。

（三）投资情况

项目实际总投资30万元，其中环保投资10万元，占总投资的33.3%。

二、工程变动情况

该项目实际建设情况与环评及批复要求一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

生活污水经化粪池预处理后外运做农肥。

（二）废气

项目（一期）采用电加热进行蒸炒。蒸炒、压榨过程产生的废气经油雾净化处理器处理后排放。

（三）噪声

项目选用低噪声设备，采取了减振、隔声等降噪措施。距离项目最近的敏感点为东南侧52米处的西门村。

（四）固体废物

职工产生的生活垃圾、废含油抹布集中收集，由环卫部门定期清运；生产过程产生的胚饼、废包装材料、过滤渣、废滤布、油雾净化器捕集废油等一般固废收集后外售，不合格品及下脚料收集后外售，更换的废导热油、废导热油桶均暂存于危废暂存间，并委托济南云水腾跃环保科技有限公司、泰安市腾跃环保科技有限公司处置。

四、环境保护设施调试效果

青岛顺昌检测评价有限公司出具的《监测报告》（2020-0622）表明，验收监测期间：

（一）废气

厂界VOCs、臭气浓度排放满足《挥发性有机物排放标准 第7部分:其他行业》( DB37/2801.7-2019)表2中厂界监控点浓度限值排放标准要求。

（二）噪声

厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

五、验收结论

项目按环评和批复要求完成“三同时”建设，无重大变动，污染物达标排放，验收监测报告结论可信，验收合格。

六、后续要求

（一）加强对污染防治设施运行、维护的管理，及时更换活性炭，确保环境保护设施正常运转，污染物稳定达标排放。

（二）按《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）要求，自主进行污染源监测，并做好记录。

# 七、验收人员信息

| 验收组 |  | 姓 名 | 工作单位 | 职务/ 职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 | 齐克富 | 青岛海花植物油有限公司 | 总经理 |  |
| 组员 | 建设单位 | 刘亚男 | 青岛海花植物油有限公司 | 主任 |  |
|  | 验收监测单位 | 付晓东 | 青岛顺昌检测评价 有限公司 | 工程师 |  |
|  | 验收监测报告编制单位 | 张 琦 | 青岛顺昌检测评价 有限公司 | 工程师 |  |

青岛海花植物油有限公司

2020年8月26日