青岛盘固林体育器材有限公司

聚乙烯板材、聚乙烯体育地板、卷式地垫、柔道垫生产项目

竣工环境保护验收意见

2022年9月5日，青岛盘固林体育器材有限公司根据“聚乙烯板材、聚乙烯体育地板、卷式地垫、柔道垫生产项目”竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求，对本项目进行验收，形成意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

青岛盘固林体育器材有限公司原址位于平度市经济开发区香港路71号，该公司卷式地垫、柔道垫生产项目于2019年6月19日经我局审批（平环审〔2019〕172号），并于2020年3月27日在建设项目环境影响评价信息平台上进行了项目竣工验收监测报告上传。

现该公司搬迁至平度市梧州路65号，租赁青岛韩信瑞奇汽车配件有限公司土地，总投资1100万元，占地面积3976平方米，建筑面积5568平方米，本项目搬迁后全厂员工人数40人，该项目年运行300天，每天工作8小时，实行一班制，夜间不生产。本项目建成后原产品卷式地垫（20万m2/a）和柔道垫（15万m2/a）生产能力保持不变，同时新增聚乙烯板材（500t/a）和聚乙烯体育地板（1200t/a）两种产品。年产聚乙烯板材500吨、聚乙烯体育地板1200吨、卷式地垫15万平方米、柔道垫15万平方米。

（二）建设过程及环保审批情况

2020年9月，受企业委托，青岛三资环境技术服务有限公司对项目进行了环境影响评价，编制完成了《青岛盘固林体育器材有限公司聚乙烯板材、聚乙烯体育地板、卷式地垫、柔道垫生产项目环境影响报告表》。

2020年10月28日，青岛市生态环境局平度分局以平环审﹝2020﹞233号文件对项目环境影响报告表进行了批复。

项目于2020年11月开工建设，2020年12月建设完成。

（三）投资情况

项目总投资1100万元，其中环保投资27万元，占总投资约2.45%。

二、项目变动情况

环评要求：对密炼机、开炼机、发泡机工位上方分别设集气罩，废气经收集后由1套“布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理，处理后的废气经处理后由1根15m排气筒（P2）排放。

实际建设：投料、密炼废气工位上方分别设集气罩，废气经收集后由1套“布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理，处理后的废气经处理后由1根15m排气筒（P2）排放；开炼机、发泡机工位上方分别设集气罩，废气经收集后由“二级活性炭吸附装置”处理，处理后的废气经处理后由1根15m排气筒（P2）排放。

项目根据产污情况重新布局相应废气处理设施，整体上环保设施有所加强，不增加污染物排放。根据【关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》的通知】（环办环评函〔2020]688号），以上变动未造成不利环境影响加重，不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目无生产废水，废水主要为职工生活产生的生活污水。生活污水经化粪池处理后由周边农户定期清运，不外排。

化粪池已做防渗处理。

（二）废气

项目在火焰复合、电复合工序以及热压、喷胶上方设集气罩，对产生的VOCs进行收集，废气引至二级活性炭吸附装置进行处理，处理后的废气通过1根15m排气筒（P1）排放；

投料、密炼废气工位上方分别设集气罩，废气经收集后由1套“布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理，处理后的废气经处理后由1根15m排气筒（P2）排放；开炼机、发泡机工位上方分别设集气罩，废气经收集后由“二级活性炭吸附装置”处理，处理后的废气经处理后由1根15m排气筒（P2）排放；

锅炉房主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘，采用低氮燃烧技术，天然气燃烧废气通过一根15m高P3排气筒排放。

项目无组织废气主要为生产过程中未被收集的有机废气和颗粒物，于车间内无组织排放，企业通过加强生产管理，密闭生产车间，来降低无组织废气的排放。

（三）噪声

项目营运期噪声主要是复合机、切割机、喷枪、风机等机械设备运行产生的噪声。企业通过选用低噪声设备，合理布局，采取减振、消音、隔声等措施降低噪声的影响。

（四）固废

项目产生的固体废物一般固体废物包括固态原料废包装袋、布袋除尘器收尘、边角料、员工生活垃圾，危险废物包括废活性炭、废润滑油、润滑油废包装桶、废胶桶。

其中，废包装袋外售物资回收站，除尘器收尘全部回用于生产，废边角料由厂家回收；员工生活垃圾由环卫部门定期清运；危险废物委托有资质的危废单位处置。

（五）环境风险

项目存在的风险主要是环保设施故障引发的环境污染事故和火灾次生对大气环境、水环境，以及工作人员引起的危害和影响。针对存在的环境风险，企业安排专业技术人员负责生产设施的日常维护和管理，并对环保设施定期监测确保污染物稳定达标排放，车间配置灭火器、消防栓等消防器材，防止环境污染事故发生。同时，企业编制了《青岛盘固林体育器材有限公司突发环境事件应急预案》，并在青岛市生态环境局平度分局进行备案（备案编号：370283-20220819-269-L）。

四、环保措施调试效果

青岛盘固林体育器材有限公司验收监测报告表明，验收监测期间：

1、废气

验收监测期间，复合废气排气筒P1中VOCs排放浓度和排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表1中其他行业Ⅱ时段相关限值要求；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）表1重点控制区大气污染物排放浓度限值要求；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。

密炼开炼发泡废气排气筒P2中VOCs排放浓度和排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表1中其他行业Ⅱ时段相关限值要求；颗粒物排放满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）表1重点控制区大气污染物排放浓度限值要求；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。

天然气燃烧废气排气筒P3中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区标准要求。

验收监测期间，无组织排放废气中颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；VOCs满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值；

厂区内无组织废气NMHC满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）表A.1中的特别排放限值（NMHC 监控点处 1 h 平均浓度值≤6mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3）。

2、噪声

验收监测期间，厂界昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类声环境功能区标准要求。

五、验收结论

项目已按环评和批复要求完成“三同时”建设，无重大变动，污染物达标排放，验收监测报告结论可信，验收合格。

六、后续要求

1、加强日常生产管理，减少杂散粉尘和废气逸散。

2、规范危险废物管理；做好废气污染设施管理、维护，确保污染物稳定达标排放。

3、按照《排污单位自行监测技术指南-总则》(HJ819-2017)要求，自主组织进行污染源监测，并做好记录。

# 七、验收人员信息

| 验收组 |  | 姓 名 | 单 位 | 职务/ 职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 | 王松 | 青岛盘固林体育器材有限公司 | 法人 |  |
| 成员 | 验收报告编制单位 | 冯宝龙 | 青岛盘固林体育器材有限公司 | 生产主管 |  |
|  |  | 林平 | 青岛盘固林体育器材有限公司 | 车间主任 |  |
|  | 监测单位 | 梁梓硕 | 青岛中旭检测检验有限公司 | 工程师 |  |
|  | 专家 | 谢洪波 | 青岛大学 | 教授 |  |

青岛盘固林体育器材有限公司

2022年9月5日