青岛壳牌石油有限公司平度市深圳路加油站

加油站项目

竣工环境保护验收意见

2020年4月30日，青岛壳牌石油有限公司根据“青岛壳牌石油有限公司平度市深圳路加油站加油站项目”竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求，对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

青岛壳牌石油有限公司平度市深圳路加油站加油站项目位于平度市李园街道办事处深圳路665号。项目投资60万元进行加油站建设项目，主要建设3个30m3汽油储罐、2个30m3柴油储罐，总罐容150m3，设置四枪双油品加油机2台、六枪汽油加油机2台，配套建设一次、二次、三次油气回收系统，油罐液位检测仪1台，双层罐渗漏检测仪1台，双层管道渗漏检测仪1台，项目10人，两班两运转，日营业时间为24小时，年工作时间365天。年销售柴油300t/a、汽油1500t/a。

（二）建设过程及环保审批情况

2019年12月，青岛银燕环保科技研究所对本项目进行环境影响评价，编制完成《青岛壳牌石油有限公司平度市深圳路加油站加油站项目环境影响报告表》。

2020年2月17日，青岛市生态环境局平度分局以平环审〔2020〕16号文件，对本项目进行了批复。

项目2020年3月建设完成。

（三）投资情况

项目实际投资60万元，其中环保投资7万元，约占总投资的11.7%。

二、项目变动情况

项目无变动

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目洗车废水经隔油沉淀池处理、生活污水经化粪池预处理，均通过市政污水管网排至青岛崇杰环保平度污水处理有限公司处理；化粪池、隔油池、污水管线等已进行防渗漏处理。

（二）废气

项目废气主要是卸油过程、加油过程、储油罐呼吸中产生的废气，主要污染物为非甲烷总烃。该项目通过安装汽油一次、二次、三次油气回收系统降低废气的排放，三次回收系统设置1根4m高排气筒。

（三）噪声

项目噪声主要为加油机机泵运转和进出车辆等产生的噪声。企业选用低噪声设备，并采取封闭隔声、消声和减振等措施，降低噪声的影响。

（四）固废

项目固体废物包括一般固废和危险废物。一般固废为生活垃圾，集中收集后由当地环卫部门定期清运；定期清罐产生的废油渣、隔油池沉渣属危险废物，均暂存站内危废库，定期委托山东万洁环保科技有限公司处置。

（五）环境风险

本项目主要的环境风险为油气回收处理系统故障导致油气超标排放；油品泄漏发生火灾爆炸事故次生环境污染事故。针对以上情况，企业将油罐全部更换为双层罐，并安装双层罐渗漏检测仪、双层管道渗漏检测仪等，严禁在项目区附近吸烟，配置了应急物资灭火器、消防锨、消防沙池等，加油区及管道和路面进行了硬化防渗处理，防止油品泄漏或渗漏对周围环境造成污染，同时，编制了《青岛壳牌石油有限公司平度市深圳路加油站加油站项目突发环境事件应急预案》，并报当地环保部门备案（备案号：370283-20191219-166-L）。

四、环保措施调试效果

青岛壳牌石油有限公司平度市深圳路加油站验收监测报告表明，验收监测期间：

1、废气

验收监测期间，项目加油站油气回收系统密闭性、液阻、气液比、油气排放浓度均符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的要求。

无组织排放废气厂界监控点非甲烷总烃浓度满足性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2相关标准要求。

2、噪声

验收监测期间，南厂界（邻深圳路）昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类声环境功能区标准要求；东、西南、西北厂界昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类声环境功能区标准要求。

五、验收结论

项目已按环评和批复要求完成“三同时”建设，无重大变动，污染物达标排放，验收监测报告结论可信，验收合格。

六、后续要求

1、加强对污染防治设施运行、维护的管理，并做好记录，确保环境保护设施正常运转，废气污染物稳定达标排放。

2、按照《排污单位自行监测技术指南-总则》(HJ819-2017)要求，自主组织进行污染源监测，并做好记录。

# 七、验收人员信息

| 验收组 |  | 姓 名 | 单 位 | 职务/ 职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 | 陈青江 | 青岛壳牌石油有限公司 | 总经理 |  |
| 成员 | 验收报告编制单位 | 盖晓峰 | 青岛壳牌石油有限公司 | 经理 |  |
|  | 监测单位 | 王云鹏 | 青岛中旭检测检验有限公司 | 工程师 |  |

青岛壳牌石油有限公司平度市深圳路加油站

2020年4月30日