青岛征洋链传动厂

传动链条生产制造项目

竣工环境保护验收意见

2021年8月3日，青岛征洋链传动厂根据“传动链条生产制造项目”竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求，对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

青岛征洋链传动厂位于平度市白沙河街道中李付庄村1号，该公司摩托链条加工项目于2007年8月30日经平度市环境保护局审批（平环建字〔2007〕063号），并于2007年10月18日通过平度市环境保护局竣工环保验收。

因生产需要，公司投资500万元利用现有厂区（南厂区）及新购置厂房（北厂区）建设传动链条生产制造项目（已投产），占地面积16000平方米，建筑面积11000平方米，主要从事传动链条生产制造，项目劳动定员110人、年工作312d，三班制，每班8h。年生产链条产品4000吨。生产工艺：原材料→机加工→滚加工（生滚）→热处理（淬火）→回火→抛丸/滚加工（熟滚）→淋油→筛选→装配→预拉→上油→跑合→拆节→铆头→环接→终检→包装→入库。

（二）建设过程及环保审批情况

2020年9月，受企业委托，青岛三资环境技术服务有限公司对项目进行了环境影响评价，编制完成了《青岛征洋链传动厂传动链条生产制造项目环境影响报告书》。

2021年2月24日，青岛市生态环境局平度分局以平环审﹝2021﹞38号文件对项目环境影响报告书进行了批复。

项目于2020年10月开工建设，2020年12月建设完成。

（三）投资情况

项目总投资500万元，其中环保投资25万元，占总投资约5.0%。

二、项目变动情况

本项目实际建设情况与环评及批复要求无变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目营运期产生的废水主要为职工生活污水，项目无生产废水排放。

生产用水主要为滚加工（生滚）和滚加工（熟滚）工序，用水量约为100t/a，废水经厂区污水处理设施处理后循环利用。生产过程产生的废水和厂区初期雨水经厂区自建污水处理设备处理后回用于生产，不外排。

生活污水经化粪池（防渗）处理后定期清运做农肥。

（二）废气

项目淬火渗碳工序产生的烟尘、淬火油冷却废气、上油工序产生的废气通过集气罩收集后通过管道排入一套“湿式除尘系统+油烟净化系统”处理后通过15m排气筒P1排放；抛丸产生的粉尘经管道收集后由抛丸机自带布袋除尘器处理后通过15m高排气筒P2；

项目无组织废气主要为生产过程中未被收集的有机废气和烟尘，于车间内无组织排放，企业通过加强生产管理，密闭生产车间，来降低无组织废气的排放。

（三）噪声

项目营运期噪声主要是冲床、卷管机、销轴机、磨床、滚筒热处理炉、热处理电阻炉、六角滚筒、抛丸机、串片机、四柱选管机、装配机、压力机、压铆机、拆整机、静拉机、预拉机、叉车、风机等机械设备运行产生的噪声。企业通过选用低噪声设备，合理布局，采取减振、消音、隔声等措施降低噪声的影响。

（四）固废

项目营运期固废主要有金属下脚料、回收金属粉尘、油水分离器收集的废油、沉淀池沉渣、废钢丸、废包装材料，废淬火油、废防锈油、废油桶、淬火油烟净化器收集的废油、废含油抹布，以及职工生活垃圾。

一般固体废物主要包括：金属下脚料、回收金属粉尘、废钢丸、废包装材料，均暂存一般固废区，定期集中外售处理；

危险废物主要包括：废淬火油、废防锈油、废油桶、油水分离器收集的废油、沉淀池沉渣、淬火油烟净化器收集的废油、废含油抹布，其中废含油抹布混入生活垃圾由环卫部门定期清运；其它危废均集中收集后暂存危险废物暂存间，定期委托有资质单位进行处置；

职工生活产生的生活垃圾定点放置，由环卫部门定期清运。

（五）环境风险

企业编制了《青岛征洋链传动厂突发环境事件应急预案》，并在当地环保部门备案（备案号：37023-20210610-186-L）。

四、环保措施调试效果

青岛征洋链传动厂验收监测报告表明，验收监测期间：

生产废气排气筒P1中VOCS排放浓度和排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB 37/2801.7-2019）表1中“非重点行业”II时段排放要求；颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值要求；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准。

抛丸废气排气筒P2中颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值要求；排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

无组织排放废气中颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准；VOCS满足《《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB 37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值。

厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准要求。

五、验收结论

项目已按环评和批复要求完成“三同时”建设，无重大变动，污染物达标排放，验收监测报告结论可信，验收合格。

六、后续要求

1、加强环保设施的管理，确保污染物长期稳定达标排放。

2、规范危废库。

青岛征洋链传动厂

2021年8月3日

附件：

青岛征洋链传动厂

传动链条生产制造项目

竣工环境保护验收人员信息

| 验收组 |  | 姓名 | 单 位 | 职务/ 职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 | 付豪 | 青岛征洋链传动厂 | 总经理 |  |
| 成员 | 验收报告编制单位 | 柳林雨 | 青岛征洋链传动厂 | 车间主任 |  |
|  | 监测单位 | 王成强 | 青岛中旭检测检验 有限公司 | 工程师 |  |
|  | 专家 | 王 犇 | 青岛科技大学 | 教 授 |  |
|  |  | 谢洪波 | 青岛大学 | 教 授 |  |

2021年8月3日